INTERVENÇÃO PARCIAL DE CONSOLIDAÇÃO DO TERRENO SOBJACENTE À FUNDAÇÃO MEDIANTE A TÉCNICA SEE&SHOOT®

MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHO E PREÇOS UNITÁRIOS

Consolidação do terreno subjacente à fundação mediante a tecnologia SEE&SHOOT® da GEOSEC®, conforme a norma EN 12715, para um troço da construção afetada por assentamento diferencial vertical, mediante injeções diretas de resina MAXIMA® de poliuretano expansivo bi-componente, segundo os requisitos de compatibilidade ambiental do Decreto-Lei em vigor. Caracterizada pelas seguintes especificações técnicas: conteúdo de células fechadas (UNI EN ISO 4590): incluído entre 80 – 95%; densidade em livre expansão (UNI EN ISO 845-97): incluída entre 50 – 60 Kg/m³ (20-25°C); estabilidade dimensional da espuma (UNI 8069-80): ≤1%; tempo de fim de expansão (20-25ºC): incluído entre 95-115 s.

Inclui:

- Direção Técnica de Obra com Geólogo ou Engenheiro especializado e dois operários, dos quais pelo menos um é especializado;

- Instalação e retirada do sistema de injeção, perfurações no terreno com um diâmetro incluído entre 8 e 30 mm realizadas no terreno mediante berbequins manuais rotativos, fornecimento e instalação em obra de lanças de injeção e de “raccords” (cabeças de injeção) para a ligação das lanças ao sistema de injeção;

- Instalação e retirada de uma estação de medição geoelétrica multicanal de 24+24 elétrodos fixos posicionados ao nível do solo para a tomografia de resistividade elétrica ERT 4D (x,y,z,t) realizada pelo menos uma vez antes, no final, e sobretudo durante a intervenção de consolidação, para verificar os efeitos obtidos no terreno como consequência da consolidação que está a ser levada a cabo, ou seja, para igualar as características geomecânicas do terreno que assentou às características do terreno próximo sob a construção que não assentou e que foi tomado como referência;

- Ensaios de penetração dinâmica tipo DPM até um máximo de 3, todos no bolbo de tensões, dos quais 1 realizado antes de qualquer injeção em zona não afetada pelo assentamento e 2 realizadas no volume de terreno objeto de intervenção, respetivamente antes e depois do tratamento.

Seria conveniente que o procedimento de execução aqui descrito fosse certificado por um organismo de controlo e inspeção de terceira parte independente no setor da construção, segundo a norma EN ISO IEC 17020.

| Código | Descrição | unid | preço |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. 001 | Consolidação de terreno até à cota -3,00 m desde a cota de assentamento, por metro linear em planta de sapata corrida contínua (base B ≤ 1,20 m e profundidade z ≤ 2,00 m desde a cota de perfuração). Inclui: Direção Técnica de Obra (Geólogo ou Engenheiro); Monitorização geoelétrica E.R.T. superficial; Ensaios de penetração DPM30. | m |  |
| 01. 002 | Custo adicional para cada metro de consolidação que exceda a cota z=-3,00 m de profundidade medida desde a cota de implantação da fundação. | €. |  |
| 01. 003 | Custo adicional para monitorização geoelétrica E.R.T num furo até à profundidade z=-10,00 m desde a cota de emboquilhamento do furo (preço unitário por furo). | €. |  |
| 01. 004 | Custo adicional para a realização de cada ensaio de penetração dinâmica DPM30 extra. | €. |  |

OS DADOS A AMARELO DEVERÃO SER MODIFICADOS para adaptar cada artigo do mapa de quantidades e preços de acordo com as especificidades técnicas de cada projeto.

Para solicitar preços unitários, contactar o departamento comercial 916717917.